SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SŁUŻĄCA  DO  OPISU  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  NA  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH , DLA  KTÓRYCH  NIE  JEST  WYMAGANE  UZYSKANIE  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ .

NAZWA  ZADANIA :

Dokończenie adaptacji budynku A Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych - przebudowa pomieszczeń

ADRES  OBIEKTU  :

# Putkowice Nadolne 43  nr. działki 153 gmina Drohiczyn

INWESTOR  :

# Gmina Drohiczyn 17-312 Drohiczyn ul. J .I. Kraszewskiego 5

KLASYFIKACJA  ROBÓT  wg WSPÓLNEGO  SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ

Główny przedmiot CPV:

45.26.27.00-8 Przebudowa budynków

Dodatkowe przedmioty CPV:

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Drohiczyn, październik 2017 r

### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  dokończeniem adaptacji budynku A Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych - przebudowa pomieszczeń

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót związanych ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia kuchni na punkt wydawania posiłków oraz 3 pomieszczeń biurowych na sale zajęć muzycznych, zajęć stolikowych i ćwiczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych B wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robót oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

  - Planowany zakres robót budowlanych :

- Termomodernizacja budynku ŚDS w Putkowicach gm. Drohiczyn 2.1.kst

- PRZEDMIAR

- Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- 1 DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ SOCJALNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO

- DOMU SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH

- 1.1 ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

- 1

- d.1.1

- KNR 4-01

- 0329-03

- Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-

- wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Przygotowanie

- otworu dla drzwi wewnętrznych oraz okna podawczego

- m3

- 1*2.4*0.35<otwór drzwiowy> m3 0.840

- 0.6*0.9*0.35<okno podawcze 1> m3 0.189

- RAZEM 1.029

- 2

- d.1.1

- KNR 4-01

- 0313-02

- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla

- belek

- m3

- 0.2*0.3*0.35*2<otwór drzwiowy> m3 0.042

- 0.2*0.3*0.35*2<okno podawcze 1> m3 0.042

- RAZEM 0.084

- 3

- d.1.1

- KNR 4-01

- 0201-05

- Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów m2

- (1+0.2*2)*(2*0.3+0.35) m2 1.330

- (0.6+0.2*2)*(2*0.3+0.35) m2 0.950

- RAZEM 2.280

- 4

- d.1.1

- KNR 4-01

- 0202-03

- Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych

- o śr. 10-14 mm

- kg

- 0.3*100 kg 30.000

- RAZEM 30.000

- 5

- d.1.1

- KNR 4-01

- 0304-04

- Uzupełnienie ścian po zdemontowanych drzwiach wejściowych do kuchni w

- ścianach na zaprawie cementowej cegłami

- m3

- (1*0.9+0.2*1.1+0.2*1.1)*0.35<okno podawcze 2> m3 0.469

- RAZEM 0.469

- 6

- d.1.1

- KNR 4-01

- 0711-01

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowowapiennej

- na ścianach po zamurowanych otworach

- m2

- (1*0.9+0.2*1.1+0.2*1.1)*2<okno podawcze 1> m2 2.680

- RAZEM 2.680

- 7

- d.1.1

- KNR 4-01

- 0708-03

- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej

- na ościeżach szerokości do 40 cm

- m

- (0.6*4)<okno podawcze 1> m 2.400

- (0.6*4)<okno podawcze 2> m 2.400

- RAZEM 4.800

- 8

- d.1.1

- KNR 4-01

- 1204-02

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian -

- KUCHNIA

- m2

- (2.57+4.30)*2*3 m2 41.220

- 0.9*2*-1<otwór drzwiowy> m2 -1.800

- RAZEM 39.420

- 9

- d.1.1

- KNR 4-01

- 1204-01

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów -

- KUCHNIA

- m2

- 2.57*4.3 m2 11.051

- RAZEM 11.051

- 10

- d.1.1

- KNR 4-01

- 1204-02

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - KORYTARZ

- (CZĘŚCIOWO)

- m2

- (2.57+4.30)*3 m2 20.610

- 0.9*2*-1<otwór drzwiowy> m2 -1.800

- RAZEM 18.810

- 11

- d.1.1

- KNR-W 2-02

- 0127-05

- Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm - ODDZIELENIE STREF (CZYSTA I

- BRUDNA)

- m2

- 1.4*3 m2 4.200

- RAZEM 4.200

- 12

- d.1.1

- KNR 4-01

- 0809-04

- Uzupełnienie posadzki z płytek gresowych w drzwiach wejściowych do kuchni m2

- 1*0.35 m2 0.350

- RAZEM 0.350

- 13

- d.1.1

- KNR-W 2-02

- 1022-01

- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie

- wykończone - KUCHNIA

- m2

- 1*2 m2 2.000

- RAZEM 2.000

- 14

- d.1.1

- KNR-W 2-02

- 1012-03

- Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2

- łącznie z blatami kuchennymi

- m2

- 0.6*0.6*2 m2 0.720

- RAZEM 0.720

- - 1/3 -

- Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26382

- Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:

- Wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją i umową.

- Stosowanie materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest).

- Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i końcowego odbioru.

- Chronienia własności publicznej i prywatnej . Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych

-  Stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż.

-  Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Materiały

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła.

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wykonanie robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę,  Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności :

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach

- Odbiór techniczny wykonanych robót

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

a) odbiór końcowy

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich robót.

- Podstawa płatności

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.

Podstawą płatności będzie cena skalkulowana przez Wykonawcę w dokumentach umownych (ofercie). Cena ofertowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania , materiał  składające się na poprawne wykonanie zadania , określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót .

Cena ofertowa  roboty będzie obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami wg stawki i wskaźników narzutów skalkulowanych w ofercie 
    Wykonawcy;

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami wg stawek i wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robót nie jest wiążąca . Przy wycenie robót Wykonawca jest zobowiązany kierować się wytycznymi  STWiORB  i wizytą na placu przyszłej budowy w celu zbadania  dokładnego zakresu robót.

W sytuacji zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej konieczności wykonania robót nie objętych dokumentami umowy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (roboty dodatkowe) – Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie powyższych robót w ramach zamówienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania zamówienia dodatkowego na podstawie odrębnej umowy.

Podstawą kalkulacji robót dodatkowych i zamiennych jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania zamówienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy.

Podstawa płatności za roboty dodatkowe i zamienne będzie kosztorys powykonawczy tych robót, sporządzony w oparciu o dokumenty protokółów konieczności, skalkulowany wg zasad określonych wyżej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Dla robót nie występujących w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskaźniki narzutów Kp i Z nie wyższe niż średnie wartości dla robót remontowych dla regionu podlaskiego publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale składania oferty podstawowej. W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta (dostawcy) na wbudowaną ilość materiału. 
Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał dokumentu zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że materiał został zakupiony dla wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

- Zakończenie

Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji, należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST):