CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa katamaranu w ramach projektu PL-BY-UK – 2 przetarg”

- Przedmiotem zamówienia  jest dostawa katamaranu edukacyjnego do Centrum Turystyki Kajakowej, zlokalizowanym przy ul. Kraszewskiego 24 w Drohiczynie.

- Katamaran edukacyjny powinien charakteryzować następującymi parametrami:

- długość minimalna katamaranu – 8 m;

- szerokość minimalna katamaranu– 2,8 m;

- ilość osób – min. 12;

- zanurzenie maksymalne – 55 cm;

- pływaki polietylenowe modułowe;

- grubość ścianki pływaka min. 6 mm;

- minimalna wyporność średnia 1 mb pływaka (łącznie z częściami dziobową i rufową przy zanurzeniu 50% wysokości pływaka po odjęciu masy pływaków) – 220 kg;

- utrata wyporności pływaka od ciśnienia wody – max 8 %;

- konstrukcja nośna pokładu wykonana z zamkniętych profili aluminiowych;

- pokrycie pokładu – materiał niewrażliwy na wpływ warunków atmosferycznych, np. deska kompozytowa, HPL, itp.;

- barierki i furtki z profilu zamkniętego zaokrąglonego lub rur okrągłych wraz z wypełnieniem części płytą z tworzywa sztucznego (np. pecolit) odpornego na warunki atmosferyczne i UV przystosowane wymiarami do przewozu dzieci;

- pokład przedni odkryty (bez dachu) o długości min. 1,5 m;

- trzy wejścia (furtki) o szerokości otworu minimum 90 cm, na dziobie katamaranu (z każdej ze stron) umożliwiające wejście na pokład przedni odkryty;

- jedno wejście w tylnej części katamaranu o szerokości min. 100 cm wyposażone w opuszczany elektrycznie trap umożliwiający wjazd na pokład wózkiem inwalidzkim. Trap powinien być wyposażony w barierki z obu stron;

- konstrukcja dachu z profili zamkniętych okrągłych lub o zaokrąglonych krawędziach pokryta wodoodpornym materiałem akrylowym o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie oraz promieniowanie UV (np. sunbrella);

- okna i ściany rolowane wyposażone w zapięcia umożliwiające łatwy montaż i demontaż poszczególnych części. Okna, drzwi i ściany powinny umożliwiać ochronę części kabinowej (gdzie znajdować się będą sterówka z fotelem sternika, siedziska oraz pomieszczenia na rufie) od wiatru i pyłu. Zamknięcia elementów ścian i drzwi należy wykonać za pomocą zamków błyskawicznych i ściągaczy;

- pokład z możliwością zamykania (zamek, kłódka itp.);

- sterówka z laminatu lub innych materiałów wodoodpornych wyposażona w duży luk serwisowy (min. 300 x 400mm) zapewniający dostęp do wszystkich elementów instalacji elektrycznej i sterowania zamontowanych w sterówce;

- sterówka wyposażona w radio z odtwarzaczem USB, bluetooth, mikrofon przewodowy, gniazdo ładowania zapalniczki, gniazdo USB, wskaźnik naładowania akumulatora, panel włączników wyposażenia z zestawem bezpieczników, sonar z pomiarem głębokości, monitor z widokiem kamery na tylny pokład i silnik, wskaźniki poziomu wody, ścieków, paliwa, prędkości, itp.;

- min. 4 cztery głośniki zamontowane na pokładzie;

- tapicerowany i obrotowy fotel sternika;

- siedziska z oparciami o długości całkowitej minimum 7,0 m wykonane z laminatu z demontowalną tapicerką;

- materiał tapicerki siedzisk o zwiększonej odporności na uszkodzenia, zabrudzenia i wodę;

- dwie bakisty (w części dziobowej i rufowej) wyposażone w zamknięcia umożliwiające montaż kłódki;

- dwa pomieszczenia o wymiarach min. 0,8 x 1 x 2 m na rufie katamaranu wyposażone w drzwi lub żaluzję z zamknięciem kłódką lub zamkiem. Jedno pomieszczenie ma służyć jako wc dla obsługi (z wc. chemicznym). W drugim należy zamontować zlew z baterią zimnej wody oraz zestaw szafek i schowków oraz akumulator i główny wyłącznik prądu;

- wc ma być wyposażone w spłukiwanie elektryczne i zbiornik na wodę i ścieki o pojemności nie mniejszej niż 15 dm 3. Wysokość wc nie mniejsza niż 440 mm;

- drabinka do wody z wejściem przez barierki zabezpieczonym zabezpieczeniem z pasów lub linek;

- zbiornik do wody o pojemności minimum 80l umieszczony z pływaku;

- zbiornik ścieków o pojemności minimum 80l umieszczony w pływaku;

- instalacja wodna i ściekowa z przyłączami portowymi umożliwiającymi napełnienie zbiornika wody i opróżnienie zbiornika ścieków z brzegu;

- silnik spalinowy doczepny o mocy min. 60KM wyposażony w przekładnię i śrubę typu uciągowego, wyposażony w rozrusznik, alternator, elektryczne sterowanie biegami i gazem, elektryczny trym;

- wyposażenie katamaranu: gaśnica proszkowa 2 kg, kamizelki ratunkowe dla osób dorosłych dla max ilości osób, kamizelki ratunkowe dla dzieci - min. 4 szt. , rzutka ratownicza, koło ratunkowe z nietonącą linką o średnicy 8mm i długości min. 30m, apteczka, bosak dł. min. 2,1m, kanister 20 l na paliwo;

- wyposażenie kotwiczne i cumownicze: kotwica Bruce'a o masie min. 7 kg, lina kotwiczna i holownicza o długości min. 27 mb i średnicy min. 12 mm, 2 liny cumownicze o długości min. 12 mb i średnicy min. 10 mm, odbijacze boczne, 4 knagi cumownicze o długości min. 145 mm – UWAGA – wszystkie elementy wyposażenia należy dobrać i dostarczyć zgodnie z wymaganiami przepisów dot. klasyfikacji budowy łodzi;

- oświetlenie nawigacyjne (2 boczne światła zielone i czerwone), lampa topowa biała 360 st, sygnał dźwiękowy – wszystkie uruchamiane ze sterówki;

- instrukcja obsługi, raport z badań lub inny dokument zaświadczający że katamaran spełnia wymogi przepisów klasyfikacji i budowy łodzi wydane przez uprawniony organ (np. Polski Rejestr Statków); instrukcja obsługi powinna być dostarczona w momencie dostawy katamaranu;

- do katamaranu należy dostarczyć przyczepę do przewozu z łożem przystosowanym do geometrii pływaków katamaranu. Przyczepa powinna być dwuosiowa i z dokumentami niezbędnymi do zarejestrowania.

- katamaran należy dostarczyć do zamawiającego;

- wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego z obsługi katamaranu.

- Zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych.

3.1	W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ (w szczególności: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót) odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

3.2 W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach do SIWZ (w szczególności: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót) zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.3 W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ (w szczególności: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót) oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

  - W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ (w szczególności: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót) wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

  - Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

  - Wskazane w Dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia parametry są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować urządzenia o parametrach lepszych niż wskazane.