Załącznik nr 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w ramach projektu „Cyfrowa gmina” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 – 2020, pakiet REACT-UE”. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.

1.1. Serwer bazodanowy

Specyfikacja:

Serwer powinien być wyposażony w podzespoły o parametrach technicznych lub równoważnych, nie mniejszych niż:

- obudowa typu rack maksimum 2U wraz z ruchomymi szynami montażowymi,

- 1x procesor klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, minimum 8 rdzeni,  maksimum 10 rdzeni, okres pierwszego wprowadzenia na rynek: rok 2021 lub 2022, 3.00 GHz,

- 32 GB pamięci RAM z korekcją błędów ECC, po obsadzeniu pamięci muszą zostać minimum 2 wolne sloty pod rozbudowę,

- sprzętowy kontroler RAID 5,

- zintegrowana karta graficzna,

- wbudowane minimum 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T,

- zasilacze redundantne,

- dyski twarde 3x 480GB SSD SATA, 6Gb/s, podłączone w RAID 5; Hot-plug; w przypadku awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe,

- zainstalowany Microsoft Windows Server 2022 Essentials.

1.2. Serwer plików

Specyfikacja:

Serwer powinien być wyposażony w podzespoły o parametrach technicznych lub równoważnych, nie mniejszych niż:

- obudowa typu rack maksimum 2U wraz z ruchomymi szynami montażowymi,

- 1x procesor klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, minimum 4 rdzenie,  maksimum 10 rdzeni, okres pierwszego wprowadzenia na rynek: rok 2021 lub 2022, 3.00 GHz,

- 16 GB pamięci RAM z korekcją błędów ECC, po obsadzeniu pamięci muszą zostać minimum 2 wolne sloty pod rozbudowę,

- sprzętowy kontroler RAID 5,

- zintegrowana karta graficzna,

- wbudowane minimum 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T,

- zasilacze redundantne,

- dyski twarde 3x 4TB HDD SATA, 6Gb/s, 7.2k obr/min, podłączone w RAID 5; Hot-plug; możliwość montażu dodatkowych 3 dysków HDD SATA Hot-plug; w przypadku awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe.

- zainstalowany Microsoft Windows Server 2022 Essentials.

1.3. Kontroler domeny

Specyfikacja:

Serwer powinien być wyposażony w podzespoły o parametrach technicznych lub równoważnych, nie mniejszych niż:

- obudowa typu rack maksimum 2U wraz z ruchomymi szynami montażowymi,

- 1x procesor klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, minimum 4 rdzenie,  maksimum 10 rdzeni, okres pierwszego wprowadzenia na rynek: rok 2021 lub 2022, 3.00 GHz,

- 16 GB pamięci RAM z korekcją błędów ECC, po obsadzeniu pamięci muszą zostać minimum 2 wolne sloty pod rozbudowę,

- sprzętowy kontroler RAID 5,

- zintegrowana karta graficzna,

- wbudowane minimum 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T,

- zasilacze redundantne,

- dyski twarde 3x 1TB HDD SATA, 6Gb/s, 7.2k obr/min; podłączone w RAID 5; Hot-plug; w przypadku awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe,

- zainstalowany Microsoft Windows Server 2022 Essentials.

Wszystkie prace związane z instalacją urządzeń, leżą po stronie Wykonawcy.

Urządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wyprodukowane w 2021 lub 2022 roku oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszystkie wymaganie przepisami prawa atesty lub certyfikaty.

- Zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych.

2.1	W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach do SWZ odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

  - W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach do SWZ zostały użyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2.3	Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w opisie przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować materiały o parametrach lepszych niż wskazane.

2.4	Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

2.5	W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy pzp Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego jeśli oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.