Załącznik nr 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV LK-nN-1 ośw. typu YAKXS 2x25 mm2 – 224 (238) m oraz montaż słupów oświetleniowych – 7 szt. na działkach nr 423/7, 436/5.

Wymaga się aby powstała podczas realizacji zadania sieć oświetleniowa miała możliwość sterowania zdalnie za pomocą systemu sterowania z komputera przez internet. Oprawy oświetleniowe powinny być autonomiczne (sterowanie jedną oprawą lub całą sekcją). Zamawiający wymaga aby oświetlenie było kompatybilne i współpracowało z platformą zarządzającą oświetleniem istniejącym na terenie miasta.

Zamawiający w dniu odbioru zweryfikuje poprawność działania przedmiotu zamówienia poprzez wizję lokalna oraz możliwość sterowania poprzez aplikację.

Stan istniejący.

W Drohiczynie istnieje linia napowietrzna nN 0.4kV komunalno-oświetleniowa przewodami 4xAL35 +

AL25mm2 oraz AsXSn 2x25mm2 pracująca w układzie sieci TN-C. Linia zasilana jest ze stacji

transformatorowej . Pomiar i sterowanie oświetleniem odbywać się będzie przy pomocy szafki SO

zlokalizowanej na istn. słupie.

Założenia projektowe.

Projektuję budowę elektroenergetycznej sieci - linii kablowej nN 0,4kV służącej do zasilania projektowanego oświetlenia drogowego w Drohiczyn przy ul. J. Piłsudskiego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach: projekt techniczny, projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, przedmiary robót.

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą do wyceny robót jest dokumentacja projektowa i wymagania Zamawiającego opisane w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jest na etapie uzgodnień do projektu oraz składania dokumentacji na zgłoszenie.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia należycie dziennika budowy, opracowanie harmonogramu robót, kompleksowe wykonanie robót na podstawie istniejącego projektu oraz przygotowania wszelakich dokumentów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, oraz przekazania Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania wraz z dokumentacją oraz skompletowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych.

3.1	W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach do SWZ odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

  - W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach do SWZ zostały użyte znaki towarowe, patenty lub  pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.3	Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w opisie przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować materiały o parametrach lepszych niż wskazane.

3.4	Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

3.5	W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy pzp Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego jeśli oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w sposób zapewniający korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym.